[image: image1.emf]

[image: image2.emf]

[image: image5.wmf]                                                                                  [image: image2.emf]

[image: image3.png]



ZFM系列（0.2KW～7.5KW）
该模块采用单片机设计，输入与输出隔离，模块内已设置硬件软件互锁，有效的防止在同一时间内固态继电器的正反转开关同时导通。双色发光二极管显示直流电机的转向。棕、黄、绿开路时为停车状态。
[image: image4.wmf]
[image: image5.wmf]



工作电压：50~380VAC


电机功率范围：0.2KW～7.5KW（电机功率大于7.5KW时请采用DCFB正反转触发器配合可控硅模块使用，使用说明请参照说明书第11页）


偏置电压：12VDC   


偏置电流：≤30mA


引出端与底板间耐压：≥1500V


输入与输出电路间耐压：≥2500V














PAGE  
-21 -

